FLOOD DEPTH PRO

# ระเบียบวิธีการคาดการณ์น้ำท่า
และการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

เอกสารวิธีวิจัย • สมการ • สถิติสรุป • การตรวจสอบแบบจำลอง • ข้อจำกัดการใช้งาน

ฉบับ 1.0  |  3 กันยายน 2569

จัดทำประกอบเว็บแอป “น้ำจะท่วมตรงนี้สูงเท่าไหร่ — หาดใหญ่ จ.สงขลา”

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

สถานะเอกสาร อธิบายวิธีที่ซอฟต์แวร์ฉบับ 0.1.4 ใช้คำนวณจริง ผลลัพธ์ยังไม่ผ่านการรับรองสำหรับออกประกาศเตือนภัย และต้องตรวจสอบร่วมกับข้อมูลตรวจวัด/ประกาศทางการ

คำสำคัญ: ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา, X.90, X.173A, X.44, Unit Hydrograph, Ridge Regression, Thiessen Polygon, แบบจำลองน้ำท่วม

# บทคัดย่อ

เอกสารนี้อธิบายกระบวนการคาดการณ์น้ำท่าและการแปลผลเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในเว็บแอป Flood Depth Pro โดยตรวจสอบย้อนกลับจากชุดข้อมูล ค่าพารามิเตอร์ และรหัสคำนวณที่ใช้งานจริง ระบบรองรับแบบจำลองสองแนวทาง ได้แก่ แบบจำลองถดถอยรายช่วงนำสำหรับสถานี X.90 และ X.173A และแบบจำลอง Unit Hydrograph เชิงปริมาตรสำหรับลุ่มน้ำ X.90 ผลจาก X.90 ถูกปรับด้วยสมมติฐานน้ำจากลำน้ำสาขาอื่น หักความสามารถการระบาย แล้วแปลงเป็นระดับน้ำ X.44 และพื้นที่น้ำท่วมบนแผนที่ เอกสารรวบรวมสมการ ค่าสถิติสรุป ผลการทดสอบแบบแบ่งตามเวลา และข้อจำกัด เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบที่มาและตีความผลอย่างระมัดระวัง

## สาระสำคัญสำหรับการใช้งาน

แบบจำลองถดถอยทำนาย Q เฉลี่ยรายวันโดยตรงที่ +1, +2 และ +3 วัน จาก Q ปัจจุบัน, API และฝนย้อนหลัง/ฝนพยากรณ์

Unit Hydrograph แปลงฝนรายสถานีเป็นฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำและฝนส่วนเกิน ก่อนกระจายปริมาตรเป็นรายชั่วโมง โดยรักษาสมดุลมวล

กราฟฝน–น้ำท่ารายเหตุการณ์เป็นหลักฐานอธิบายความสัมพันธ์ ไม่ใช่สมการพยากรณ์หลักของระบบ

ผลแผนที่หลังคาดการณ์พึ่งสมมติฐานน้ำสาขา ความสามารถระบาย สมการ X.44 และการปรับความลึกจากเหตุการณ์อ้างอิงเพียงเหตุการณ์เดียว

หลักการตีความ ค่าที่คำนวณได้เป็นค่าประมาณภายใต้ข้อมูลและสมมติฐานที่ระบุ ไม่ควรอ่านเป็นค่ารับประกันหรือใช้แทนประกาศเตือนภัยของหน่วยงาน

## โครงสร้างเอกสาร

| ส่วน | เนื้อหา |
| --- | --- |
| 1–3 | กรอบแนวคิด ข้อมูล และการควบคุมคุณภาพ |
| 4 | สถิติสรุปและการเลือกตัวแปร |
| 5 | แบบจำลองถดถอยรายช่วงนำ |
| 6 | แบบจำลอง Unit Hydrograph และสมดุลปริมาตร |
| 7–8 | Rating Table และการแปลผลสู่ X.44/แผนที่ |
| 9–11 | ตัวชี้วัด ผลทดสอบ ความไม่แน่นอน และการใช้งาน |
| ภาคผนวก | ค่าสัมประสิทธิ์สมการ น้ำหนัก Thiessen และนิยามสัญลักษณ์ |

# 1. กรอบแนวคิดการคาดการณ์

ระบบแยกงานเป็นสามชั้น: (ก) ประมาณน้ำท่าที่สถานีต้นน้ำ X.90/X.173A (ข) คำนวณสมดุลน้ำรายวันหลังรวมลำน้ำสาขาและหักการระบาย และ (ค) แปลงปริมาตรคงเหลือเป็นระดับ X.44 แล้วประเมินความลึกตามตำแหน่งบนแผนที่ การแยกชั้นเช่นนี้ทำให้ตรวจสอบได้ว่า ความไม่แน่นอนเกิดจากแบบจำลองฝน–น้ำท่า หรือจากสมมติฐานการแปลผลเข้าสู่เมือง

| ชั้นคำนวณ | ข้อมูลเข้า | ผลลัพธ์ | บทบาท |
| --- | --- | --- | --- |
| A. ฝน–น้ำท่า | Q, API, ฝนรายวัน หรือฝน 7 สถานี | Q/ปริมาตร X.90 และ Q X.173A | คาดการณ์น้ำจากลุ่มน้ำต้นน้ำ |
| B. สมดุลเมือง | X.90 + น้ำสาขา − การระบาย | น้ำคงเหลือ (ล้าน ลบ.ม./วัน) | สร้างสถานการณ์ภายใต้สมมติฐาน |
| C. ระดับ–แผนที่ | น้ำคงเหลือ, DEM, รอยน้ำท่วม | ระดับ X.44, พื้นที่และความลึก | สื่อสารผลกระทบเชิงพื้นที่ |

# 2. ข้อมูลที่ใช้

ข้อมูลหลักที่ตรวจพบในชุดวิเคราะห์และเว็บแอปสรุปดังตารางที่ 1

| ข้อมูล | ช่วง/ขนาด | การใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |
| ฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำและ Q รายวัน | 1 เม.ย. 2553–31 มี.ค. 2569; แบบจำลองสอบเทียบถึง 30 มี.ค. 2567 | ถดถอยรายช่วงนำ, API, cross-correlation |
| เหตุการณ์ฝน–น้ำท่า | แยกเหตุการณ์และ baseflow ตามกติกาคงที่ | C, Unit Hydrograph, กราฟอ้างอิง |
| Thiessen X.90 | 7 สถานี; 1,534.59 ตร.กม. | คำนวณฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำ |
| พื้นที่ลุ่มน้ำ X.90 | 1,534.31 ตร.กม. | แปลงฝนส่วนเกินเป็นปริมาตร |
| Rating Table | X.90 และ X.173A ปีน้ำ 2568/69 | แปลงระดับ H ↔ Q ภายในช่วงตาราง |
| DEM และรอยน้ำท่วม | DEM 2 ม.; จุดสำรวจ 1,597 จุด | ประเมินความลึกและพื้นที่น้ำท่วม |
| เหตุการณ์อ้างอิง X.44 | 25 พ.ย. 2568, H = 9.97 ม.รทก. | สเกลความลึกเชิงพื้นที่ |

ตารางที่ 1 ชุดข้อมูลและบทบาทในระบบ

## 2.1 ฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำด้วยวิธี Thiessen

ให้น้ำหนักแต่ละสถานีตามสัดส่วนพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม Thiessen ภายในขอบเขตลุ่มน้ำ

P̄(t) = Σᵢ wᵢ Pᵢ(t),     Σᵢ wᵢ = 1     (1)

เมื่อ P̄(t) คือฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำในวัน t, Pᵢ(t) คือฝนที่สถานี i และ wᵢ คือสัดส่วนพื้นที่ของสถานี i

ตรวจสอบพื้นที่ ผลรวมรูปหลายเหลี่ยม 1,534.59 ตร.กม. ต่างจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่ใช้คำนวณ 1,534.31 ตร.กม. หรือ 0.018%

## 2.2 การควบคุมคุณภาพข้อมูลฝน

การสอบเทียบสมการหลักรับเฉพาะวันที่มีสัดส่วนพื้นที่ Thiessen ที่ตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า 0.50 สถานีที่ขาดบางช่วงถูกเติมด้วยวิธี IDW ตามชุดวิเคราะห์ต้นทาง การคัดเหตุการณ์ใช้ธงคุณภาพเดียวกันทุกปีและไม่ลบจุดเป็นรายกรณีเพื่อเพิ่มค่า R²

ข้อควรระวัง สถานี X.173A ไม่มีรหัสฝนย้อนหลังตรงในชุดเดิมและมีการแทนค่าตามวิธีที่ระบุในข้อมูลต้นทาง จึงควรปรับปรุงเมื่อได้ข้อมูลสถานีจริงที่ต่อเนื่อง

# 3. การเตรียมตัวแปรและสถิติสรุป

## 3.1 ดัชนีฝนสะสมก่อนหน้า (API)

API ให้ค่าน้ำหนักกับฝนล่าสุดมากกว่าฝนเก่า ใช้ค่าเสื่อม α = 0.88 ตามแบบจำลองปัจจุบัน

API(t) = P̄(t) + 0.88 × API(t−1)     (2)

API มีหน่วยมิลลิเมตรและทำหน้าที่แทนสภาพความชื้นเดิมของลุ่มน้ำอย่างง่าย ไม่ใช่ค่าความชื้นดินที่ตรวจวัดโดยตรง

## 3.2 การตรวจ lag ด้วยสหสัมพันธ์

| สถานี | ตัวแปรเทียบ | lag ที่สัมพันธ์สูงสุด | r |
| --- | --- | --- | --- |
| X.90 | ฝนกับ Q | 2 วัน | 0.536 |
| X.90 | ฝนกับ ΔQ | 1 วัน | 0.444 |
| X.173A | ฝนกับ Q | 2 วัน | 0.582 |
| X.173A | ฝนกับ ΔQ | 1 วัน | 0.540 |

ค่าสหสัมพันธ์ใช้สำรวจการหน่วงเวลาและช่วยกำหนดชุดตัวแปร ไม่ได้พิสูจน์เหตุ–ผล และไม่ควรใช้แทนการทดสอบแบบจำลองกับข้อมูลอนาคต

# 4. แบบจำลองถดถอยรายช่วงนำ

ระบบสร้างสมการแยกตามสถานีและช่วงนำ h = 1, 2, 3 วัน (direct-horizon) ทำให้แต่ละช่วงนำมีสัมประสิทธิ์ของตนเอง ข้อมูลถูกแบ่งตามลำดับเวลา 80% แรกเพื่อฝึก และ 20% หลังเพื่อทดสอบ เพื่อลดการรั่วไหลของข้อมูลอนาคต

Q̂ₛ(t+h) = max[0, β₀ + βQ Qₛ(t) + βA API(t) + Σₖ₌₀² βPk P̄(t−k) + Σⱼ₌₁ʰ βFj P̄f(t+j)]     (3)

Q̂ₛ(t+h) คือ Q เฉลี่ยรายวันที่คาดการณ์ ณ สถานี s หน่วย ลบ.ม./วินาที; P̄f คือฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำพยากรณ์ และใช้ max(0,·) เพื่อไม่ให้ Q ติดลบ

## 4.1 Ridge regression

สำหรับสมการที่ λ > 0 ใช้โทษกำลังสองเพื่อลดความไวเมื่อชุดตัวแปรฝนมีความสัมพันธ์กันสูง

β̂ = arg minβ { Σₜ[yₜ − xₜᵀβ]² + λ Σⱼ βⱼ² }     (4)

ค่า λ ที่บันทึกในแบบจำลอง X.90 เท่ากับ 10, 100 และ 100 สำหรับ +1, +2 และ +3 วัน ส่วน X.173A ใช้ λ = 0 ทั้งสามช่วงนำ

การตีความสัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์บางตัวอาจติดลบจากการชดเชยกันของตัวแปรฝนที่สัมพันธ์กัน จึงไม่ควรตีความแต่ละ β เป็นความสัมพันธ์เชิงกายภาพโดยลำพัง

## 4.2 ผลทดสอบตามช่วงเวลา

รูปที่ 1 ค่า NSE ของชุดทดสอบ; ประสิทธิภาพลดลงเมื่อช่วงนำยาวขึ้น

| สถานี | วัน | RMSE | MAE | R² | NSE | KGE | Bias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X.90 | +1 | 17.20 | 10.73 | 0.869 | 0.865 | 0.873 | -5.6% |
| X.90 | +2 | 24.97 | 16.08 | 0.730 | 0.716 | 0.738 | -11.4% |
| X.90 | +3 | 28.45 | 18.70 | 0.653 | 0.631 | 0.669 | -14.6% |
| X.173A | +1 | 6.51 | 3.85 | 0.938 | 0.937 | 0.930 | -2.6% |
| X.173A | +2 | 9.94 | 6.15 | 0.858 | 0.853 | 0.852 | -5.3% |
| X.173A | +3 | 11.46 | 7.27 | 0.812 | 0.805 | 0.811 | -7.0% |

ตารางที่ 2 ผลประเมินชุดทดสอบตามลำดับเวลา (n = 991 ต่อสมการ)

X.173A ให้ผลดีกว่า X.90 ทุกช่วงนำในชุดทดสอบนี้ ขณะที่ Bias เป็นลบทุกสมการ แสดงแนวโน้มประเมินต่ำกว่าค่าตรวจวัดโดยเฉลี่ย และความคลาดเคลื่อนเพิ่มเมื่อคาดการณ์ไกลขึ้น

ข้อจำกัดของผลทดสอบเดิม การประเมินย้อนหลังใช้ฝนอนาคตที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวแปร P̄f จึงสะท้อนสมรรถนะของสมการเมื่อฝนอนาคตถูกต้อง ไม่ได้รวมความคลาดเคลื่อนจากแบบพยากรณ์ฝน

# 5. แบบจำลอง Unit Hydrograph ของ X.90

แนวทางนี้เริ่มจากฝนรายวัน 7 สถานี คำนวณฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำและฝนส่วนเกิน แล้วกระจายปริมาตรน้ำท่าเป็นรายชั่วโมง จึงเหมาะกับการสร้าง hydrograph และคำนวณปริมาตรรายวันจากผลรวม 24 ชั่วโมง

## 5.1 การคัดเหตุการณ์และสัมประสิทธิ์น้ำท่า

เลือกเหตุการณ์ X.90 เดือนพฤศจิกายน–มกราคมที่ธงคุณภาพผ่านและ direct runoff มากกว่าศูนย์ จำนวน 45 เหตุการณ์ หลังตรวจสัดส่วนข้อมูลฝนที่สังเกตได้ ≥ 0.50 มี 44 เหตุการณ์สำหรับสรุป C

Cₑ = Rd,e / Pe     (5)

Pex(t) = C × P̄(t)     (6)

| สถิติ C | ค่า |
| --- | --- |
| ควอไทล์ที่ 25 | 0.082932 |
| มัธยฐาน — ค่าเริ่มต้น | 0.183038 |
| ควอไทล์ที่ 75 | 0.280098 |
| จำนวนเหตุการณ์ | 44 |

C เปลี่ยนตามความชื้นก่อนฝน ความเข้มฝน การกักเก็บ และการใช้ที่ดิน ค่าเริ่มต้นจึงเป็นค่ากลางของเหตุการณ์ ไม่ใช่ค่าคงที่ทางธรรมชาติ

## 5.2 การหาแกนตอบสนองรายวัน

ลบ baseflow รายเหตุการณ์ออกจากความลึกน้ำท่ารายวัน แล้วประมาณค่าสัมประสิทธิ์ lag 0–9 วันด้วย least squares ที่บังคับไม่ให้สัมประสิทธิ์ติดลบ จากนั้นปรับผลรวมให้เป็น 1 เพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อฝนส่วนเกินหนึ่งหน่วย

Rd(t) ≈ Σₖ₌₀⁹ aₖ P̄(t−k),     aₖ ≥ 0;     uₖ = aₖ / Σaₖ     (7)

ใช้ข้อมูล 569 แถวในช่วง 2010-11-20 ถึง 2024-01-02 ได้ R² = 0.587 และ RMSE = 3.303 มม./วัน

## 5.3 การกระจายเป็นรายชั่วโมง

คำนวณค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของแกนตอบสนองรายวัน แล้วสร้างฟังก์ชัน Gamma ที่มีโมเมนต์ตรงกัน จากนั้นสุ่มที่กึ่งกลางแต่ละชั่วโมงและปรับผลรวม 240 ชั่วโมงให้เท่ากับ 1

g(τ;k,θ) = τᵏ⁻¹ exp(−τ/θ) / [Γ(k) θᵏ]     (8)

แบบจำลองได้ k = 4.670664, θ = 0.734427 วัน, จุดศูนย์ถ่วง 82.33 ชั่วโมง และยอดที่ชั่วโมง 65

รูปที่ 2 สัดส่วนปริมาตรรายชั่วโมงของ Unit Hydrograph X.90 (ผลรวม ≈ 1)

## 5.4 สมดุลปริมาตรและ convolution

V1mm = A × 1,000 = 1,534,310 m³     (9)

Vd(τ) = Σₜ [Pex(t) × A × 1,000 × u(τ−24t)]     (10)

Qtotal(τ) = Qbase + Vd(τ)/3,600     (11)

Vday = Σ₂₄h Qtotal(τ) × 3,600 / 10⁶     (12)

ดังนั้นปริมาตรรายวันมาจากการรวมปริมาตรทุกชั่วโมง ไม่ได้คำนวณจาก Q สูงสุดรายวัน ส่วน Q สูงสุดใช้แสดงรูปทรงและเวลายอดน้ำเท่านั้น

ข้อจำกัดสำคัญ ข้อมูลสอบเทียบต้นทางเป็นรายวัน การกระจายแบบ Gamma รายชั่วโมงจึงเป็นโครงร่างรักษาปริมาตร ไม่ใช่ hydrograph รายชั่วโมงที่ผ่านการสอบเทียบด้วยข้อมูล telemetry รายชั่วโมง

# 6. การแปลงระดับ–อัตราการไหลด้วย Rating Table

เมื่อผู้ใช้มีระดับน้ำ H ระบบแปลงเป็น Q ด้วยการแทรกค่าเชิงเส้นระหว่างจุดที่ติดกันในตารางของปีน้ำ 2568/69 และไม่คำนวณนอกช่วงตาราง

Q(H) = Qa + [(H−Ha)/(Hb−Ha)](Qb−Qa)     (13)

| สถานี | ช่วง H (ม.รทก.) | ช่วง Q (ลบ.ม./วินาที) | ช่วงใช้ตาราง |
| --- | --- | --- | --- |
| X.90 บ้านบางศาลา | 2.00–13.05 | 0–5,110 | 1 เม.ย. 2568–31 มี.ค. 2569 |
| X.173A บ้านม่วงคง | 9.40–18.00 | 0–1,950 | 1 เม.ย. 2568–31 มี.ค. 2569 |

ห้าม extrapolate ระดับที่อยู่นอกช่วง Rating Table ต้องรายงานว่าอยู่นอกช่วง ไม่ควรต่อเส้นเกินตาราง เพราะความสัมพันธ์ H–Q อาจเปลี่ยนจากรูปหน้าตัด backwater และสภาพลำน้ำ

# 7. การแปลผลคาดการณ์สู่สถานการณ์ X.44

สำหรับแต่ละวัน ระบบเลือกปริมาตร X.90 จากวิธีที่เปิดใช้ หากเลือกเปรียบเทียบสองวิธีจะใช้ค่าที่สูงกว่าเพื่อแสดงสถานการณ์อย่างระมัดระวัง จากนั้นเพิ่มน้ำจากลำน้ำสาขาอื่นเป็นร้อยละของ X.90 และหักความสามารถระบายที่ผู้ใช้กำหนด

Vtrib = r × VX90     (14)

Vin = VX90 + Vtrib     (15)

Vremain = max(0, Vin − Vdrain)     (16)

ค่าเริ่มต้น r = 42% มาจากมัธยฐานอัตราส่วนปริมาตรรวมของสถานีสาขาอื่นต่อ X.90 ในข้อมูลรายวัน 19–30 พฤศจิกายน 2568 จึงเป็นสมมติฐานสำหรับเหตุการณ์และช่วงข้อมูลนั้น ไม่ใช่ค่าคงที่ทุกฤดูกาล

## 7.1 สมการปริมาตรคงเหลือ–ระดับ X.44

HX44 = 0.0097 Vremain + 7.2383     (17)

HX44 มีหน่วย ม.รทก. และ Vremain มีหน่วยล้าน ลบ.ม./วัน สมการนี้มาจากเอกสารข้อมูลการวิเคราะห์เหตุการณ์ พ.ย. 2568 ที่แนบกับโครงการ

กรณีน้ำคงเหลือเป็นศูนย์ โปรแกรมไม่ตีความค่าคงที่ 7.2383 ว่าเกิดน้ำท่วม เมื่อ Vremain ≤ 0.005 ล้าน ลบ.ม./วัน จะรายงานว่าไม่มีน้ำส่วนเกินและกำหนดพื้นที่ท่วมเป็นศูนย์

## 7.2 เกณฑ์สื่อสารผลกระทบ

| ระดับ X.44 | ข้อความสถานการณ์ในระบบ |
| --- | --- |
| ไม่มีน้ำส่วนเกิน | การระบายตามสมมติฐานรองรับได้ |
| ต่ำกว่า 7.40 ม.รทก. | มีน้ำส่วนเกิน/เข้าใกล้ช่วงเริ่มล้น ควรเฝ้าระวัง |
| 7.40–8.29 ม.รทก. | คาดว่าเริ่มล้นฝั่งซ้ายบริเวณบ้านหาดใหญ่ใน |
| 8.30–9.99 ม.รทก. | ล้นทั้งฝั่งซ้ายและเริ่มกระทบฝั่งขวาใกล้ที่ว่าการอำเภอ |
| ตั้งแต่ 10.00 ม.รทก. | คาดว่าน้ำท่วมแผ่ขยายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ |

คู่มือที่ใช้อ้างอิงระบุระดับตลิ่ง X.44 ที่ 7.15 ม.รทก. ขณะที่ข้อความสถานการณ์ในโค้ดปัจจุบันใช้ 7.40 ม.รทก. เป็นขอบเขตการเปลี่ยนข้อความ สองค่านี้ควรแสดงที่มาแยกกัน และต้องให้หน่วยงานเจ้าของเกณฑ์ยืนยันก่อนใช้งานเชิงปฏิบัติการ

# 8. การคำนวณความลึกและพื้นที่น้ำท่วม

แบบจำลองเชิงพื้นที่เริ่มจากความลึกอ้างอิง dref ที่สร้างจาก DEM 2 เมตร ระนาบผิวน้ำ และ residual ของจุดสำรวจเหตุการณ์ 25 พ.ย. 2568 ที่ระดับ X.44 = 9.97 ม.รทก. แล้วปรับความลึกตามระดับที่เลือก

f(H) = max[0, (H−7.20)/(9.97−7.20)]     (18)

d(x,y,H) = dref(x,y) × f(H)     (19)

พื้นที่ท่วมคำนวณจากเส้นโค้งพื้นที่–ตัวคูณที่เตรียมไว้และแทรกค่าเชิงเส้น โปรแกรมตอบเฉพาะจุดที่อยู่ในขอบเขต DEM และไม่ไกลจากจุดสำรวจเกิน 2 กม.

| ระยะถึงจุดสำรวจ | RMSE ความลึก | คลาด < 0.5 ม. |
| --- | --- | --- |
| ≤ 500 ม. | 0.49 ม. | 74% |
| ≤ 1 กม. | 0.52 ม. | 72% |
| ≤ 2 กม. | 0.51 ม. | 72% |
| ≤ 4 กม. | 0.52 ม. | 70% |

ตารางที่ 3 การตรวจสอบแบบปิดข้อมูลเป็นบล็อกเชิงพื้นที่ ณ เหตุการณ์อ้างอิง 9.97 ม.รทก.

ข้อจำกัดใหญ่ที่สุดของแผนที่ มีรอยน้ำท่วมสอบเทียบหลักเพียงระดับเดียว สมการ (18)–(19) สมมติว่ารูปแบบน้ำท่วมคงรูปและเปลี่ยนตามสัดส่วน จึงยังไม่ยืนยันการขยายขอบเขตน้ำที่ระดับอื่น

# 9. ตัวชี้วัดทางสถิติ

ให้ Oᵢ เป็นค่าตรวจวัด, Sᵢ เป็นค่าจำลอง, n เป็นจำนวนตัวอย่าง และขีดบนแทนค่าเฉลี่ย

MAE = (1/n) Σ |Sᵢ−Oᵢ|     (20)

RMSE = √[(1/n) Σ(Sᵢ−Oᵢ)²]     (21)

R² = [corr(S,O)]²     (22)

NSE = 1 − Σ(Oᵢ−Sᵢ)² / Σ(Oᵢ−Ō)²     (23)

KGE = 1 − √[(r−1)² + (σS/σO−1)² + (S̄/Ō−1)²]     (24)

Bias(%) = 100 × Σ(Sᵢ−Oᵢ) / ΣOᵢ     (25)

| ตัวชี้วัด | ค่าที่ดีกว่า | การตีความย่อ |
| --- | --- | --- |
| MAE/RMSE | เข้าใกล้ 0 | ความคลาดเคลื่อนในหน่วย Q; RMSE ให้น้ำหนักค่าผิดมาก |
| R² | เข้าใกล้ 1 | ความสอดคล้องเชิงเส้น ไม่รับรองว่าไม่ bias |
| NSE | 1 ดีที่สุด; 0 เท่าค่าเฉลี่ย | ประสิทธิภาพเทียบกับใช้ค่าเฉลี่ยตรวจวัด |
| KGE | เข้าใกล้ 1 | รวม correlation, variability และ bias |
| Bias | เข้าใกล้ 0% | ค่าลบหมายถึงประเมินต่ำโดยรวม |

# 10. ความสัมพันธ์ฝน–น้ำท่ารายเหตุการณ์

กราฟนี้เปรียบเทียบฝนรวมรายเหตุการณ์ Pe กับความลึกน้ำท่าโดยตรง Rd หลังหัก baseflow เพื่อหลีกเลี่ยงการให้วันแล้งจำนวนมากครอบงำความสัมพันธ์ X.90 ใช้เฉพาะเดือนพฤศจิกายน–มกราคม ส่วน X.173A ใช้ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเกณฑ์ เพราะผลเปรียบเทียบตามฤดูกาลสนับสนุนการเลือกดังกล่าว

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ฝนรวม–direct runoff depth รายเหตุการณ์

X.173A: Rd = 0.268385 Pe -8.791089;  R² = 0.745;  n = 198     (26)

X.90: Rd = 0.517669 Pe -27.185912;  R² = 0.704;  n = 45     (27)

| สถานี | ช่วง bootstrap 95% ของ R² | ชุดทดสอบเวลา | R² test | NSE จากสมการ train |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X.173A | 0.6518–0.8226 | 40 | 0.892 | 0.846 |
| X.90 | 0.5647–0.8326 | 9 | 0.658 | 0.250 |

สถานะของสมการ (26)–(27) ใช้แสดงหลักฐานเชิงอธิบายและความไม่แน่นอน ไม่ใช่สมการพยากรณ์หลัก จำนวนเหตุการณ์ X.90 ในชุดทดสอบมีเพียง 9 เหตุการณ์ จึงต้องระวังการตีความ

# 11. ความไม่แน่นอนและข้อจำกัด

| แหล่งความไม่แน่นอน | ผลต่อการตีความ |
| --- | --- |
| ความคลาดเคลื่อนฝนพยากรณ์ | ผลทดสอบสมการเดิมใช้ฝนอนาคตจริง จึงยังไม่รวม error ของฝนพยากรณ์ |
| C และ baseflow | Unit Hydrograph ใช้ C ค่ากลางและ Qbase คงที่ ขณะที่ทั้งสองค่าเปลี่ยนตามเหตุการณ์ |
| รูปทรงรายชั่วโมง | สร้างจากข้อมูลรายวัน จึงใช้เป็นการกระจายเชิงโครงร่างเท่านั้น |
| Rating Table | ใช้ได้เฉพาะช่วงระดับและช่วงเวลาที่กำหนด การเปลี่ยนหน้าตัด/backwater ทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยน |
| น้ำจากลำน้ำสาขา | 42% มาจากตัวอย่างช่วงสั้นของเหตุการณ์ปี 2568 ต้องปรับตามข้อมูลจริง |
| การระบาย | เป็นค่าที่ผู้ใช้กำหนด ไม่ได้เชื่อมกับการเดินเครื่องประตู/สถานีสูบน้ำแบบเวลาจริง |
| สมการ X.44 | สร้างจากข้อมูลเหตุการณ์จำกัดและสมดุลรายวัน อาจไม่แทนการกักเก็บต่อเนื่องหลายวัน |
| แผนที่ความลึก | สอบเทียบหลักที่ระดับ X.44 เพียงค่าเดียวและ DEM ไม่ใช่ระดับพื้นบ้าน |
| สถานะเชิงปฏิบัติการ | ยังไม่มีเกณฑ์ยืนยัน trigger, uncertainty band และการทดสอบแบบ real-time ต่อเนื่อง |

## 11.1 แนวทางรายงานผลที่แนะนำ

รายงานทั้งสองวิธีควบคู่กัน พร้อมระบุวิธีที่ใช้สร้างสถานการณ์บนแผนที่

แสดงค่าฝน, Q เริ่มต้น, API, C, Qbase, น้ำสาขา และการระบายที่ใช้ทุกครั้ง

ทดลองอย่างน้อยสามกรณี: ต่ำ–กลาง–สูง สำหรับ C, ฝนพยากรณ์ และการระบาย

เปรียบเทียบผลพยากรณ์กับ telemetry จริงทุกวันและเก็บ error แยกตามฤดู/ขนาดเหตุการณ์

ไม่เผยแพร่ข้อความเตือนภัยจากแบบจำลองเพียงอย่างเดียว ต้องผ่านผู้รับผิดชอบและอ้างประกาศทางการ

# 12. ขั้นตอนทำซ้ำการคำนวณ

1.  กำหนดวันออกคำพยากรณ์และตรวจความครบถ้วนของฝน 7 สถานี

2.  คำนวณฝนเฉลี่ย Thiessen และ API; บันทึกค่าที่แทนข้อมูลขาด

3.  กรอก/แปลง Q ปัจจุบันจาก Rating Table ภายในช่วงที่อนุญาต

4.  คำนวณสมการ direct-horizon และ/หรือ Unit Hydrograph จากอินพุตเดียวกัน

5.  รวมปริมาตร X.90 กับน้ำสาขาและหักการระบายตามสมมติฐาน

6.  แปลง Vremain เป็น HX44 และความลึก/พื้นที่ พร้อมตรวจว่าอยู่นอกช่วงใดหรือไม่

7.  รายงานอินพุต เวอร์ชันแบบจำลอง ผลทั้งสองวิธี และข้อจำกัดร่วมกับผลลัพธ์

8.  เมื่อได้ข้อมูลจริง ให้บันทึก error และทบทวนพารามิเตอร์โดยไม่เปลี่ยนกติกาย้อนหลังเฉพาะเหตุการณ์

# ภาคผนวก ก  ค่าสัมประสิทธิ์สมการ direct-horizon

## X.90

| h | λ | β₀ | βQ | βAPI | βP0 | βP1 | βP2 | βF1 | βF2 | βF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 10 | -0.100914 | 0.809316 | -0.104257 | 1.223205 | 0.809335 | 0.049865 | 0.083430 | — | — |
| +2 | 100 | -0.759109 | 0.587910 | -0.048327 | 1.636618 | 0.725130 | -0.153650 | 1.191273 | -0.012528 | — |
| +3 | 100 | -0.859828 | 0.471696 | -0.054768 | 1.380619 | 0.347970 | -0.251309 | 1.677020 | 1.129633 | -0.023966 |

## X.173A

| h | λ | β₀ | βQ | βAPI | βP0 | βP1 | βP2 | βF1 | βF2 | βF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 0 | -0.507643 | 0.842621 | -0.016023 | 0.540857 | 0.406920 | -0.070213 | 0.057227 | — | — |
| +2 | 0 | -1.161378 | 0.648960 | 0.033261 | 0.801947 | 0.279399 | -0.134265 | 0.588959 | 0.001049 | — |
| +3 | 0 | -1.478002 | 0.542196 | 0.041398 | 0.607901 | 0.141781 | -0.160235 | 0.891766 | 0.554920 | -0.022832 |

# ภาคผนวก ข  น้ำหนัก Thiessen ของลุ่มน้ำ X.90

| สถานี | รหัส | พื้นที่ | น้ำหนัก | Lat | Lon | การจับคู่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hat Yai (Khlong Hoi Khong) | HAT YAI AIRPORT | 254.84 | 16.61% | 6.87000 | 100.37000 | name_match |
| Sa Dao (Tha Pho) | SA DAO | 215.98 | 14.07% | 6.79000 | 100.41000 | coordinate_name_match |
| Agriculture Sa Dao | 580254 | 448.30 | 29.21% | 6.64000 | 100.42000 | nearest_spatial_proxy |
| X.113 | 580221 | 224.73 | 14.64% | 6.64000 | 100.39000 | exact_code |
| Khlong Hoi Khong | 580352 | 41.63 | 2.71% | 6.90000 | 100.39000 | name_match |
| X.90 | 580421 | 103.31 | 6.73% | 6.93000 | 100.44000 | exact_code |
| X.173A | 580521 | 245.80 | 16.02% | 6.82000 | 100.44000 | not_available_idw_only |

# ภาคผนวก ค  สัญลักษณ์และหน่วย

| สัญลักษณ์ | ความหมาย | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| Pᵢ, P̄ | ฝนสถานี i และฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำ | มม./วัน |
| API | ดัชนีฝนสะสมก่อนหน้า | มม. |
| Q, Q̂ | อัตราการไหลตรวจวัดและคาดการณ์ | ลบ.ม./วินาที |
| C | สัมประสิทธิ์น้ำท่ารายเหตุการณ์ | ไม่มีหน่วย |
| Rd | ความลึกน้ำท่าโดยตรงเหนือ baseflow | มม. |
| u(τ) | สัดส่วนปริมาตร Unit Hydrograph ชั่วโมง τ | 1/ชั่วโมง |
| V | ปริมาตรน้ำรายวัน | ล้าน ลบ.ม./วัน |
| H | ระดับน้ำ | ม.รทก. |
| d | ความลึกน้ำท่วม ณ ตำแหน่ง | เมตร |

# เอกสารและชุดข้อมูลอ้างอิง

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้. ข้อมูลการวิเคราะห์เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ พฤศจิกายน 2568 (เอกสารอ้างอิง 33 หน้าในเว็บแอป).

Hydro_X90_Analysis_Package. daily_basin_rainfall_runoff_X90.csv, event_runoff_coefficients.csv, rainfall_runoff_model_config.json และ analysis_report_X90_TH.md.

กรมชลประทาน. Rating Table สถานี X.90 บ้านบางศาลา ปี 2025 (S.HC 2004/Y2025).

กรมชลประทาน. Rating Table สถานี X.173A บ้านม่วงคง ปี 2025 (S.HC 2010/Y2025).

Thiessen_X90_Hatyai_17-30Nov2025. ชั้นข้อมูลรูปหลายเหลี่ยม Thiessen ระบบพิกัด WGS84.

คณะทำงานถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัย. คู่มือการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และคู่มือการรับมืออุทกภัยหาดใหญ่ (ฉบับประชาชน), 7 พฤษภาคม 2569.

Nash, J. E., & Sutcliffe, J. V. (1970). River flow forecasting through conceptual models part I—A discussion of principles. Journal of Hydrology, 10(3), 282–290.

Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., & Martinez, G. F. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria. Journal of Hydrology, 377, 80–91.

การควบคุมเวอร์ชัน เอกสารนี้จัดทำจากไฟล์คำนวณและค่าพารามิเตอร์ใน Flood Depth Pro ฉบับ 0.1.4 หากแก้สมการ ค่าพารามิเตอร์ หรือชุดข้อมูล ต้องออกรุ่นเอกสารใหม่พร้อมบันทึกการเปลี่ยนแปลง